Приклад

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з наукової роботи

д. т. н., проф.

______________Внуков Ю. М.

___  ____________ 20___ р.

АКТ

МЕТРОЛОГІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР

| Підрозділ |  |
| --- | --- |
| Номер теми і найменування роботи |  |
| Науковий керівник роботи |  |
| Відповідальний виконавець |  |
| Відповідальний за метрологічне опрацювання ТЗ |  |
| Відповідальний за метрологічне опрацювання результатів НДР |  |

Таблиця 1 – Метрологічна характеристика результатів НДР

| Найменування об’єкта дослідження (матеріал, пристрій, процес и т.п.) | Перелік основних фізичних параметрів, що характеризують властивості об’єкта дослідження та що вимірялися при виконанні НДР |  |  |  | Перелік засобів вимірювань, що використовувалися при проведенні НДР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування параметра | Результати вимірювань | Похибка результату вимірювань | Вид вимірювань (пряме чи непряме) | Найменування, тип, заводський № | Основна похибка засобу вимірювань | Дата останньої повірки (калібрування) | Власник засобу вимірювань |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сталі та сплави | Втрата маси Δm | 5,0...20,0 мг. | ± 0,2 мг | непряме | АДВ-200 №187 | ± 0,0001 г. | 2004 | ЗНТУ |
|  | Твердість HV ГОСТ 2999-75 | 70...900 | ± (2...5) % | непряме | Твердомір ТВП 5012 №40 Міра твердості 816 HV10 №561 | ± 5% | 2004 | ЗНТУ |
|  | Температура, оС | 30...1130 | ± (3...17) оС | непряме | Термопара ХА(ХК) + устаткування А565-003-02 №091382 | ± 0,015*t oC ± (0,7...1,1) оС | 2004 | ЗНТУ |

Науковий керівник  ___________________________________________

(підпис, п. і. б., дата)

Висновок головного метролога  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________Іванов В.Г.

(підпис, дата)