Приклад

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з наукової роботи

д. т. н., проф.

______________Ю. М. Внуков

___  ____________ 20___ р.

АКТ

МЕТРОЛОГІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

| Підрозділ |  |
| --- | --- |
| Номер теми і назва роботи |  |
| Науковий керівник роботи |  |
| Відповідальний виконавець |  |
| Відповідальний за метрологічне опрацювання ТЗ |  |

Таблиця 1 – Метрологічна характеристика технічного завдання

| Найменування об'єкта дослідження (матеріал, пристрій, процес и т.п.) | Номенклатура основних фізичних параметрів, що характеризують властивості об'єкта |  |  | Перелік засобів вимірювань, що плануються до використання при проведенні НДР |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування параметра | Діапазон очікуваних значень | Необхідна похибка вимірювань | Найменування засобів вимірювань | Тип чи умовне позначення | Основна похибка засобу вимірювань |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сплави: ЗМІ-3У, ЗМІ-11, ЧС104, IN-738, N-155. | Границя тривкості | 600-1000 МПа | ± 10 МПа | Розривна машина | Р10 | ± 1 % від верхньої границі |  |
|  | Температура | 800-15000С | ± 10 0C | Термоперетворювач Потенціометр | ТПП (R) ПП63 | 0.0025¦t¦  0,5% |  |
|  | Лінійні вимірювання | 10 – 1000 мкм | ± 10 % | мікрометр | ОМО | ± 5 % |  |

Науковий керівник _____________________________________________________

(підпис, П. І. Б., дата)

Рекомендації головного метролога  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________